[image: image2.png]




مطالعه فنی، اقتصادی و مالی
تولید انواع سس
[image: image3.jpg]




تاریخ: بهار 96

فهرست مطالب
4خلاصه طرح


6فصل اول : 

 HYPERLINK "\\\\Hamid-pc\\طرح ها\\طرح های 96\\غذایی\\سس آلمانی 5-1-96\\طرح توجیهی کامل سس.doc" \l "_Toc478415562" 
آشنایی با محصول


71-1- معرفی محصول


71-2- انواع سس


71-2-1- سس گوجه فرنگی(کچاپ)


111-2-2- سس خردل


111-2-3- سس مایونز


141-3- کد آیسیک محصول


141-4- شماره تعرفه گمرکی


151-5- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول


161-6- معرفی موارد مصرف وکاربرد


17فصل دوم : 

 HYPERLINK "\\\\Hamid-pc\\طرح ها\\طرح های 96\\غذایی\\سس آلمانی 5-1-96\\طرح توجیهی کامل سس.doc" \l "_Toc478415573" 
آشنایی با روش تولید


182-1- شرح فرآیند تولید و تکنولوژیهاي موجود


182-1-1- تشریح فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیند(نمودار گردش مواد)


23فصل سوم : 

 HYPERLINK "\\\\Hamid-pc\\طرح ها\\طرح های 96\\غذایی\\سس آلمانی 5-1-96\\طرح توجیهی کامل سس.doc" \l "_Toc478415577" 
محاسبات مالی


244-1- شرايط عملياتي طرح


244-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری


244-2-1- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان


254-2-2- ماشین آلات و تجهیزات


254-2-3- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه


264-2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي


264-2-4- هزينه هاي قبل از بهره برداري


274-3- هزينه هاي ثابت طرح


284-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح


284-4-1- مواد اوليه


294-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل


304-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی


314-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري


314-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح


324-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد


324-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح


334-7- جدول سرمايه گذاري


334-8- هزینه تولید سالانه


344-9- برآورد نحوه مشارکت


354-10- پیش بینی فروش کالا


354-12- شاخص های مالی طرح


364-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح




خلاصه طرح
	عنوان طرح
	توليد انواع سس

	نوع محصول توليدي
	سس کچاپ کاری ، سس گوجه فرنگی ، سس سالاد

	ظرفيت اسمي
	90 تن در ماه

	میزان اشتغال زایی
	9 نفر به طور مستقیم

	سرمايه گذاري ثابت
	6,512 میلیون ریال

	سرمايه گذاري در گردش
	1,353 میلیون ریال

	کل سرمايه گذاري
	7,865 میلیون ریال

	نرخ بازده 
	26 درصد

	سود ويژه
	2,113  میلیون ریال

	بازده سرمايه گذاري
	3.8 سال

	درصد فروش در نقطه سر به سر
	39 درصد


مقدمه
احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :
1) تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه
2) نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد
3) شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر
4) مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها
5) شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن
این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید انواع سس را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.
[image: image4.jpg]



1-1- معرفی محصول

سس از كلمه سالسوس گرفته مي شود از سس يراي مزه غذا ‍، سالاد ، اردو و كوكتل استفاده مي كنند . سس، مایع غلیظی است که برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها یا جذاب‌تر به نظر آمدن آنها به کار می‌رود. اصل واژه سس فرانسوی است که خود ریشه لاتینی دارد. برای مزه‌دارتر کردن غذا چاشنی‌های گوناگونی بکار می‌رود که سس‌ها جزئی از آنها هستند.
1-2- انواع سس

1-2-1- سس گوجه فرنگی(کچاپ)
فرآورده ایست که هم از گوجه فرنگی تازه که از گیاه  Lycopersicum cicuicntum از خانواده Solanaccac پوست کنده و دانه گرفته و تغلیظ شده و هم از رب گوجه فرنگی با اضافه کردن مواد افزودنی شامل نمک طعام، سرکه، سیر، پیاز، ادویه ها، بروش حرارتی تهیه و در ظروف مجاز گرم پر شده و نگهداری می شود.
سس کچاپ نوعی سس است که معمولاً از گوجه فرنگی رسیده تهیه می‌شود. مواد اصلی تشکیل دهنده سس کچاپ امروزی، گوجه فرنگی، سرکه، شکر، نمک، فلفل شیرین، میخک و دارچین می‌‌باشد. البته گاهی از پیاز، کرفس و ادویه جات دیگر هم در تهیه سس کچاپ استفاده می‌کنند.

سس کچاپ را همیشه از گوجه فرنگی درست نمی‌کنند. در ابتدا سس کچاپ به نوعی سس اطلاق می‌‌شد که از قارچ یا ماهی که آن را داخل آب نمک گذاشته و با ادویه جات مزه دار نموده بودند تهیه می‌‌شد. برخی از موادی که برای تهیه این سس در قدیم به آن اضافه می‌‌کردند عبارت بودند از: ماهی کولی، صدف، خرچنگ، گردو، لوبیا قرمز، خیار، لیمو و انگور.
دستورالعمل قدیمی تهیه سس کچاپ
در دههٔ آغازین قرن 19، به هر سسی که با سرکه تهیه می‌‌شد، سس کچاپ می‌‌گفتند. با گذشت سالیان متمادی، به تدریج سس کچاپ امروزی محبوبیت خود را بدست آورد و آنهم به این دلیل بود که مردمان امریکا، علاقه خاصی به گوجه فرنگی داشتند. البته تا سال 1913م، در فرهنگ‌های لغت هنوز به جای گوجه فرنگی، قارچ ماده اصلی سس کچاپ محسوب می‌‌شد.

دستورالعمل تهیه سس کچاپ در قرن 19 طرز تهیه سس کچاپی که در زیر ملاحظه می‌‌کنید، از کتابی که در سال 1801 چاپ شده گرفته شده است: ـ تعدادی گوجه فرنگی رسیده را بردارید. این گوجه فرنگی‌ها را با دست آنقدر بچلانید تا تنها گوشت گوجه باقی بماند و گوجه کاملاً له شود. سپس مقداری نمک به آنها اضافه نمایید (نیم پوند نمک برای 100 عدد گوجه فرنگی) و به مدت دو ساعت گوجه‌های له شده را بپزید. ـ گوجه‌ها را مرتب بهم بزنید تا ته نگرفته و نسوزد. ـ زمانی که گوجه‌ها پختند و هنوز داغ هستند، آنها را از یک صافی عبور دهید. با پشت قاشق روی صافی بکشید تا همه گوشت گوجه از صافی عبور کرده و تنها پوست گوجه فرنگی باقی بماند. سپس مقداری پوست جوز، 3 عدد جوز هندی، فلفل شیرین، میخک، دارچین، زنجبیل و مقداری هم فلفل سیاه برای طعم دادن به گوجه فرنگی، اضافه نمایید. ـ این مخلوط را روی حرارت قرار دهید تا بجوشد و کاملاً غلیظ شود. مخلوط را مرتباً بهم بزنید. ـ وقتی سس آماده شد، بگذارید تا کاملاً سرد شود و سپس آن را داخل بطری بریزید. ـ تعداد 100 عدد گوجه فرنگی، چهار تا پنج بطری سس تولید می‌کند که تا مدت‌ها می‌توان از آن استفاده نمود.

نمکی که به گوجه فرنگی اضافه می‌‌کردند، به عنوان نوعی نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد عمل می‌‌کرد و نسبت به سس‌های امروزی، مزه نسبتاً شوری را به سس کچاپ می‌‌داد. تهیه سس کچاپ از این جهت اهمیت داشت که مردمان امریکای شمالی در دهه آغازین قرن 19، از گوجه فرنگی با وجود همه خواص آن استفاده نمی‌کردند، چون اعتقاد داشتند که گوجه فرنگی سمی می‌‌باشد.

دستورالعمل تهیه سس کچاپ در قرن 20 با استفاده از انگور این روش را از کتاب آشپزی که در سال 1906 چاپ شده برایتان نقل می‌‌کنیم: مواد لازم برای تهیه سس کچاپ: یک لیتر آب انگور، یک پاینت (واحد اندازه گیری برابر با 568/0 لیتر) سرکه، یک پوند شکر، میخک پودر شده به میزان دلخواه.

سس کچاپ امروزی

فردی به نام هینز اولین کسی بود که سس کچاپ کارخانه‌ای را برای اولین بار در سال 1876 میلادی تولید نمود. با وجود بحث و جدل‌هایی که بر سر استفاده از بنزوات سدیم به عنوان ماده نگهدارنده چاشنی‌ها بوجود آمد، سس‌های کچاپ امروزی از سال‌های اول قرن بیستم وارد بازار شدند. آن زمان، محققین استفاده از بنزوات سدیم به منظور نگهداری طولانی مدت از مواد غذایی را ناسالم قلمداد کرده بودند. در جواب آنها، سرمایه گذاران در زمینه تولید سس کچاپ، از جمله خود هینز سعی نمودند تا دستورالعمل‌هایی ارائه دهند که نیاز به استفاده از این ماده نگهدارنده از بین برود.

قبل از هینز، سس‌های گوجه فرنگی کچاپ تولیدی آبکی و رقیق بودند. یکی از دلایل رقیق بودن سس‌ها استفاده از گوجه فرنگی‌های نارس برای تهیه سس بود و چون میزان پکتین موجود در این گوجه فرنگی‌ها کم بود، بنابراین سس‌ها رقیق می‌‌شدند. همچنین در تهیه این سس‌ها سرکه کمتری نسبت به سس‌های امروزی به کار می‌‌رفت. هینز عنوان کرد که با استفاده از گوجه فرنگی‌های رسیده، دیگر نیازی به بنزوات سدیم برای جلوگیری از فساد و تغییر طعم گوجه نیست. البته به خاطر داشته باشید که برخی کارشناسان عقیده دارند، همین حذف بنزوات سدیم از سس‌های کچاپ بود که سبب تغییرات اساسی در تهیهٔ این نوع سس و تولید سس‌هایی با طعم و مزهٔ امروزی شد.

قبل از "هینز"، سس‌های کچاپ دو طعم داشت: تلخ و نمکی. اما استفاده از گوجه فرنگی رسیده طعم دیگری را هم به انواع سس‌های کچاپ اضافه نمود: شور. بعدها با استفادهٔ بیشتر از سرکه در تهیهٔ این نوع سس طعم ترش و تند هم به طعم‌های قبلی اضافه گردید. زمانی که استفاده از بنزوات سدیم ممنوع شد، طعم شیرین هم ابداع شد.

در قدیم سس کچاپ را از گوجه فرنگی‌های تازه‌ای که همان موقع برداشت شده بود تهیه می‌‌کردند. امروزه با استفاده از فناوری تبخیر در خلاء، از گوجه فرنگی خمیر غلیظی تهیه می‌کنند که نگهداری از این خمیر حتی در دمای اتاق هم امکان‌پذیر است و فاسد نمی‌شود. این امر به کارخانجات تولید سس گوجه فرنگی امکان می‌‌دهد که هر موقع سال که بخواهند، سس گوجه تهیه نمایند.

ابداعات جدید
در قدیم، سس‌های کچاپ را داخل بطری‌های شیشه‌ای می‌‌ریختند که ریختن آن روی غذا خیلی سخت بود. اگر چه بطری‌های شیشه ای، سس را در برابر رطوبت و اکسید شدن حفاظت می‌‌کردند، اما مشکلات خاصی داشتند که از داخل شیشه به سختی بیرون می‌‌آمدند. اگر قبل از مصرف شیشه را خوب تکان نمی‌دادند، سس به دیواره شیشه می‌‌چسبید. فیزیکدانان دلیل این مسئله را به خاطر انبساط سس کچاپ عنوان کردند. بعدها با تولید بطری‌هایی از جنس پلی اتیلن که می‌‌شد بدنهٔ آنها را فشار داد و با این فشار محتوای بطری براحتی خارج می‌‌شد، مشکل استفاده از بطری‌های شیشه‌ای هم برطرف گردید.

از سال 2000 م، "هینز" سس‌های کچاپ رنگی به بازار عرضه نموده است. در تهیهٔ این سس ها، رنگ‌های خوراکی را به سس‌های کچاپ قبلی اضافه می‌کنند. این سس‌ها را در بطری‌های نرم پلاستیکی که راحت تر می‌توان آنها را فشرد، بسته بندی می‌کنند. از زمانی که سس کچاپ رنگی به بازار آمده میزان استفاده از سس کچاپ افزایش یافته است. تخمین زدند که تا آغاز سال 2004م، مصرف این سس‌ها در خانه‌ها و در میان کودکان 12 درصد افزایش یافته است. مصرف زیاد سس کچاپی که امروزه با انواع غذاهای آماده به کار می‌رود به دلیل شیرین بودن و همچنین اضافه نمودن نمک به آن برای سلامتی مضر است.
تاریخچه نام سس کچاپ

نام این سس اولین بار در قرن 17 به فرهنگ لغت کشور انگلستان وارد شد. از آن زمان بود که در بسیاری از متون ادبی و دیگر کتاب‌ها نام این سس به میان آمد. البته گفته می‌شود که نام این سس را از یکی از گویش‌های چین برگرفته اند. اگر چه چینی بودن نام این سس مورد بحث قرار گرفته است:

در فرهنگ چین، منظور از واژهٔ کچاپ، بادمجان یا شکل کوتاه شده‌ای برای واژه گوجه فرنگی است؛ درحالی که منظور از کچاپ، سسی است که از عصاره گوجه فرنگی تهیه می‌شود. و نیز به کچاپ، ماهی آزاد و یا در کل، ماهی گفته می‌شود. بنابراین منظور از کچاپ. سس ماهی است.

این‌ها همگی نشان دهنده این امر است که این واژه برگرفته از کشور چین نیست.
1-2-2- سس خردل
فرآورده ایست نیم جامد که از اختلاط موادی چون سرکه، شکر، نمک، پودر خردل، ادویه ها، نشاسته، روغن مایع و آب بدست می آید به نحوی که قسمت اعظم ترکیب آن پودر خردل می باشد.
1-2-3- سس مایونز
سس مایونز نوعی سس غلیظ، سفید و کرم مانند است که سرد سرو می شود. این سس، امولسیونی از روغن نباتی می باشد که در زرده تخم مرغ معلق است و سرکه یا آبلیمو و انواع ادویه جات برای مزه دار کردن این سس مورد استفاده قرار می گیرند. 

سس مایونز را بدین طریق تهیه می کنند که روغن را به تدریج به مایعات دیگر اضافه می نمایند؛ در عین حال که مواد داخل ظرف را مرتباً هم می زنند تا روغن نباتی به ذرات کوچک تبدیل شود و در تمام سطح سس به طور یکنواخت پخش گردد. 

زرده تخم مرغ، لسیتین فراهم می کند که سبب پایداری این امولسیون می شود. سپس مخلوط حاصله را با نمک و دیگر ادویه جات مزه دار می کنند. 

مایونز را تنها به صورت سرد مصرف می کنند (معمولاً همراه با انواع ساندویچ و یا همراه با سیب زمینی سرخ کرده ). فرانسوی ها سس مایونز را به همراه مرغ سرد، تخم مرغ سفت سرد و بسیاری غذاهای دیگر به کار می برند. 

سس مایونز در تهیه ی بسیاری از سس های سرد (با اضافه نمودن مواد افزودنی مختلف) کاربرد دارد. برای مثال، آیولی نوعی سس مایونز است که در تهیه ی آن از پودر سیر استفاده شده است. سس تارتار نوع دیگری سس می باشد که از سس مایونز و انواع سبزیجات تهیه می شود. بسیاری از سس های سالاد از مایونز تهیه می شوند؛ مثل سس روسی که از مخلوط سس مایونز و سس گوجه فرنگی به دست می آید. سس هزارجزیره هم نوعی سس سالاد است که از مخلوط سس سالاد روسی با انواع ترشی و سبزی تهیه می شود. 

مایونزهای خانگی تقریباً 75 درصد چربی دارند، درحالی که مایونزهای تهیه شده در کارخانه، 65 تا 70 درصد چربی دارند. در تهیه ی سس های مایونز کارخانه ای، معمولاً به جای بخشی و یا حتی گاهی به جای کل زرده تخم مرغ مصرفی، آب به کار می برند. البته باید مواد دیگری همچون لسیتین یا دیگر مواد امولسیون کننده همچون سویا به سس مایونز تهیه شده با آب اضافه گردد. سس مایونز کم چرب را از نشاسته، ژل سلولز و دیگر موادی که ماده ی حاصله را از نظر بافت، شبیه مایونز واقعی می کند، تهیه می نمایند. 

همچنین سس مایونز را می توان از سفیده تخم مرغ خام که زرده اصلاً با آن مخلوط نشده باشد (مگر اینکه تهیه ی سس در مخلوط کن برقی با سرعت بالا انجام شود)، تهیه نمود. سس مایونزی که با استفاده از این مواد تهیه می شود با سس مایونز معمولی هیچ فرقی در ظاهر ندارد. البته اگر نمک، فلفل، آبلیمو، سرکه، سس خردل و مقدار کمی فلفل دلمه برای طعم دادن به آن اضافه نمایند، این سس مزه سس مایونزی که با زرده تخم مرغ تهیه می شود را پیدا می کند. 

از آنجا که در تهیه ی سس مایونز خانگی از زرده تخم مرغ خام استفاده می کنند، خطر مسمومیت بوسیله سالمونلا وجود دارد. برای تهیه ی سس مایونز کارخانه ای، زرده تخم مرغ را پاستوریزه نموده یا فریز می کنند و به جای مایعات به کار رفته در تهیه ی سس، از آب یا دیگر مواد امولسیون کننده استفاده می کنند. 

برای تهیه ی سس مایونز در خانه، از تازه ترین تخم مرغ ها استفاده نموده و آنها را قبل از مصرف کاملاً تمیز نمایید. برخی سوپر مارکت ها تخم مرغ پاستوریزه عرضه می کنند که این نوع تخم مرغ ها سالم تر بوده و خطر ابتلا به مسمومیت را کاهش می دهند. به علاوه می توانید تخم مرغ ها را در آب 170 درجه ی فارنهایت قرار داده و آنها را نیم پز نمایید و سپس زرده ی آنها را جدا کنید. زرده ها در این حالت فقط کمی پخته می شوند. سس مایونزی که در خانه تهیه می شود را تنها می توان در یخچال و به مدت سه تا چهار روز نگهداری نمود. 

اولین بار در سال 1905م و در شهر منهتن بود که کارخانجات تولید سس مایونز کار خود را آغاز نمودند. سس های مایونز در شیشه و در اندازه های مختلف در سوپر مارکت ها و دیگر فروشگاه ها به فروش می رسید. 

تاریخچه نام سس مایونز
اولین بار نام سس مایونز در کتاب آشپزی کشور انگلستان در سال 1841م به ثبت رسید. گفته می شود که نام این سس را یک سرآشپز در سال 1756م ابداع نمود. این سرآشپز می خواست که پیروزی دوک را بر نیروهای انگلیسی که در ساحل ماهن (پایتخت ماینورکا) با هم جنگیده بودند جشن بگیرد. احتمالاً نام این سس از نام این بندر گرفته شده است. البته این داستانی که در همه جا آن را نقل می کنند چندان هم کامل نیست. 

در سال 1833م، "آنتونی کارم" بیان کرد که نام این سس از واژه فرانسوی مانیر، به معنای احساس کردن، تلاش کردن و همچنین بهم زدن و مخلوط کردن گرفته شده است. معنای آخر این واژه دقیقاً با طرز تهیه ی سس مایونز، جور در می آید و بنابراین ریشه این لغت فرانسوی می باشد. البته جای تعجب دارد که "کارم"، که با اعضای دربار ناپلئون و آشپزهای معروفی در پاریس همنشین بود و هر روز صبح به همراه دیگر سرآشپزها، لیست غذاهایی که باید آن روز تهیه می شد را با تلاش زیاد می نوشتند، نمی دانستند که تاریخچه سس مایونز، به زمانی پیش تر از سال 1756م می باشد. 

در حقیقت، گفته می شود که نام سس مایونز اولین بار از نام "دوک ماین" (حاکم قسمت شمال غرب فرانسه) گرفته شده که او در سال 1593م، ریاست نشستی که سران کشور فرانسه در آن حضور داشتند را به عهده داشت. هدف از این نشست، تعیین یک رهبر کاتولیک مذهب برای فرانسه بود. 

تاریخ نشان می دهد که تا قبل از جنگ آرکوس در سال 1589م، هنوز نامی برای سس مایونز مشخص نشده بود. این سس از آنجا مایونز نام گرفت که "دوک ماین"، پیش از شکست در جنگ مقابل "هنری چهارم"، اجازه گرفت تا خوراک مرغ با سس سرد (تقریباً به شکل سس مایونز امروزی) خود را تمام کند.
1-3- کد آیسیک محصول

کد آیسیک این مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن به شرح جدول زیر است، لازم بذکر است که در رده بندی آیسیک کد 15 مربوط به محصولات غذایی و آشامیدنی بوده و کد 1549 مربوط به زیر شاخه ساخت سایر مواد غذایی طبقه بندی نشده است و کد های مربوط به تولید انواع سس به شرح جدول زیر می باشد:

	ردیف
	کد
	نام محصول
	واحد سنجش

	1
	15492430
	انواع سس هاي غذايي
	تن

	2
	15492431
	سس مايونز
	تن

	3
	15492432
	سس گوجه فرنگي
	تن

	4
	15492433
	سس سالاد
	تن


1-4- شماره تعرفه گمرکی
در داد و ستدهاي بازرگانی بین المللی جهت کد بندي کالاها و تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،اغلب از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که یکی از این طبقه بندي ها نامگذاري بروکسل و دیگري طبقه بندي مر کز استانداردها و تجارت بین المللی می باشد و روش طبقه بندي مورد استفاده دربازرگانی خارجی کشور ایران طبقه بندي بروکسل است که بنابر نیازها وکاربردهاي خاص موجود ،گاهی تقسیم بندیهاي بیشتري در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
طبق اطلاعات اخذ شده از پایگاه اطلاح رسانی گمرک ایران شماره تعرفه گمرکی محصولات در سال های مختلف به شرح زیر می باشد:

	سال
	كد
	شرح تعرفه

	80 ، 81 و 82
	2103.20
	كچاپ‌ گوجه‌ فرنگي‌ (tomato ketchup) و ساير سس‌ هاي‌ گوجه‌فرنگي‌ اماده‌ 

	
	2103.90
	فراورده‌ها براي‌ سس‌ و سس‌ هاي‌ اماده‌ شده‌ ، چاشني‌ ها و ادويه‌هاي‌ مخلوط‌شده‌ ، ( غيراز موارد مشمول‌ شماره‌هاي‌ فرعي‌ 2103.10 و 2103.20)

	83 و 84
	21032000 
	کچا پ گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 

	
	21039000 
	سس ها و فر,ورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده 

	85 و 86
	21032000 
	کچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 

	
	21039000 
	سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 


 1-5- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول
طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، استاندارد های موجود در زمینه سس به شرح جدول زیر می باشد.
	ردیف
	شرح استاندارد

	1
	سس مايونز و سس هاي سالاد-آيين کار بهداشتي 

	2
	سس پيتزا-ويژگيها و روشهاي آزمون

	3
	مايونز و سسهاي سالاد – ويژگيها

	4
	ويژگيها و روشهاي آزمون سس گوجه‌فرنگي (کچاپ)

	5
	ميکروبيولوژي سس مايونز و سس سالاد ويژگيها و روشهاي آزمون 

	6
	سس خردل-ويژگيها و روشهاي آزمون 

	7
	سس ماکاروني با سويا - ويژگيها و روشهاي آزمون

	8
	سس تند فلفل قرمز – ويژگيها و روشهاي آزمون

	9
	سس هاي امولسيوني - تعيين زرده تخم مرغ بروش کينولين فسفوموليبدات - روش آزمون

	10
	سس سويا – ويژگي ها و روش هاي آزمون

	11
	سس گوجه فرنگي – آئين کار توليد

	12
	سس گوجه فرنگي-ويژگيها و روشهاي آزمون ميکروبيولوژي 

	13
	مايونز و سس هاي سالاد-ويژگيها -اصلاحيه شماره1 

	14
	سس تند فلفل قرمز-ويژگيها و روشهاي آزمون(اصلاحيه شماره 1)


1-6- معرفی موارد مصرف وکاربرد
در کلیه نقاط دنیا سس ها به عنوان ماده ای کمک غذایی جهت طعم دادن غذاها استفاده می شود. که قابلیت استفاده با طیف وسیعی از خوراکی های متنوع را دارد. باتوجه به گسترش شهر ها و مشغله مردم، استفاده از غذاهای آماده با کالری زیاد، علی الخصوص استفاده از فست فوود ها به صورت تصاعدی رو به افزایش است که در این میان سس ها به عنوان یکی از پایه های ثابت این غذاها شناخته شده اند.

2-1- شرح فرآیند تولید و تکنولوژیهاي موجود
اساس روش تولید سسهای مختلف در اختلاط مواد اولیه و بوجود آودرن امولسیون یکنواخت و مناسب است. معمولاً تولید سسها به طریق صنعتی با شیوه غیر پیوسته و پیوسته تولید می گردد. 

به دلیل سادگی کار روش غیرپیوسته در این طرح پیشنهاد می گردد.

2-1-1- تشریح فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیند(نمودار گردش مواد)

جهت تولید سس سالاد می بایستی مواد اولیه بر اساس فرمولاسیون واحد(فرومولاسیون می باستی به تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسد) توزین گردد و در صورتیکه نیاز به آماده سازی دارند، عملیات آماده سازی صورت گیرد و سپس اختلاط این مواد صورت گرفته و در نهایت توسط هموژنیزاتور بافتش یکنوخت گردیده و توسط پرکن در شیشه های مربوطه پر گردیده و بسته بندی می گردد. 

از مواد اولیه ای که می بایستی عملیات آماده سازی بر روی آن صورت گیرد نشاسته است. ابتدا مقدار مشخص نشاسته را وزن کرده(بر اساس فرمولاسیون ) به آن آب اضافه کرده و در دیگ پخت دوجداره جهت عملیات پخت حرارت داده می شود. وقتی که به سفتی مناسبی رسید به مخلوط کن تحت خلأ منتقل می شود و در آنجا ابتدا با آب و نمک مخلوط شده سپس ادویه – شکر- آبلیمو اضافه گردیده و پس از آن تخم مرغ و در نهایت روغن به مخلوط افزوده می گردد. مهمترین قسمت اختلاط زمانی است که روغن به مخلوط اضافه می گردد. می بایستی در این مرحله دور موتور تحت کنترل باشد. چرا که می بایستی روغن به تدریج به مخلوط اضافه گردد. علت این مسأله نیز در این است که در ابتدا امولسیون طبیعی آب در روغن است در حالیکه با ریختن تدریجی روغن بر روی مخلوط و هم زدنهای متوالی امولسیون عکس می شود. یعنی امولسیون طبیعی بحالت غیر طبیعی روغن در آب تبدیل می گردد.

جهت تعلیق گلبولهای چربی در آب یا قطرات آبی در چربی از امولسیفایر استفاده می شود.

بدون امولسیفایر سس سالاد به دو فاز جداگانه آب و روغن تبدیل می گردد. امولسیون سس توسط زرده تخم مرغ مستحکم می شود ولی ترکیبات فعال زرده تخم مرغ فسفلیپیدهاست که مهمترین آن بنام لستین است.

ساختمان لستین مشابه چربیها می باشد با این تفاوت که در ساختمان آن اسید فسفریک است. مهمترین قسمت آن باردار یا پلار(مثبت و منفی) و قسمت بدون بار یا غیرپلار است. بخش باردار آن آبدوست یا هیدروفیل است و تمایل به حل شدن در آب دارد. بخش بدون بار موسوم به چربی دوست یا هیدروفوبیک است و تمایل به حل شدن در چربی دارد با وارد کردن امولسیفا در آب و روغن عمل اختلاط آنها دائمی می گردد. اگر روغن در مقدار نسبتاً زیاد آب بهم زده شود به قطرات کوچکی در می آید. قسمت غیر پلار مولکولهای لستین جهت خود را با قطرات چربی تطبیق داده و انتهای پلار در سطح قطرات آب فرو می رود. در چنین حالتی اطراف قطرات روغن بوسیله سطحی از شارژالکترکی احاطه می گردد و چنین قطراتی یکدیگر را بجای تمایل به جذب و جدا شدن بصورت یک لایه چربی دفع می کنند لذا امولسیون مستحکم می گردد. پس از تشکیل امولسیون می بایستی مخلوط توسط هموژنیزاتور یکنواخت گردد. بعد از یکنواخت شدن توسط دستگاه پرکن  و بسته بندی و به انبار سرد منتقل می شود. بدلیل  آنکه سس سالاد PH کمتر از 5/4 دارد نیازی به پاستوریزه کردن محصول نیست. چرا که در این PH عوامل بیماریزا عمده ای چون کلستریدیم برتولینم رشد نمی کند.

جهت تولید سس سالاد ابتدا آب، نمک، شکر، آبلیمو و تخم مرغ در مخلوط کن تحت خلاء ریخته شده و هم زده می شود سپس روغن بتدریج به مخلوط وارد شده پسس نشاسته پخته شده به مخلوط اضافه می گردد و هم زدن ادامه می یابد. سس سالاد بر طبق فرمولاسیون واحد به آرامی به محتویات اضافه و در نهایت ادویه به مخلوط اضافه شده و مخلوط جهت یکنواخت شدن به هموژنیزاتور منتقل می شود و بعد از هموژن  شدن به پرکن منتقل شده و پر شده و بسته بندی می گردد و به انبار سرد منتقل می شود.

جهت تولید سس گوجه فرنگی(کچاپ) یا از گوجه فرنگی خام استفاده می شود و یا از رب بریکس 28 در صورتیکه از گوجه فرنگی خام استفاده می شود می بایستی مراحل شستشو- خرد کردن و تغلیظ را طی نماید و پس از آنکه به غلظت مطلوب رسید مواد افزودنی همچون سرکه- پودر پیاز خرد شده خام و مخلوط ادویه جات و... اضافه می گردد. ولی در صورتیکه از رب استفاده شود این مراحل لازم نیست و در نتیجه به ماشین آلات کمتر و بالطبع سرمایه گذاری پائین تری نیاز خواهد شد مگر آنکه تولید کچاپ در واحدهایی صورت گیرد که تولید کننده رب می باشند و بعنوان فرآورده جانبی آنها بحساب آید. چون در این طرح اختصاصاً تولید سس مطرح می باشد بهتر و مقرون بصرفه تر است که از رب جهت تولید کچاپ استفاده گردد.

رب یا بریکس 28 در مخزن پخت ریخته شده و با آب نمک و پودر پیاز مخلوط گردیده سپس صمغ را با مقداری آب و شکر مخلوط و حل نموده و به آرامی مخلوط بالا اضافه می نمایند و در انتها ادویه جات بر طبق فرمولاسیون اضافه گریده و هم زده می شود و سپس مخلوط به پرکن رفته و در شیشه های مواد نگهدارنده وسرکه شسته پر گردیده و از تونل پاستوریزاتور جهت پاستوریزه شدن عبور می نماید و بعد از اتیکت زنی در بسته بندی نهایی(کارتن) بسته بندی گردیده و به انبار منتقل می شود جهت تولید سس خردل مواد اولیه بر طبق فرمولاسیون وزن شده و به مخلوط کن تحت خلأ ریخته شده و هم زده می شود سپس بتدریج روغن و خمیر نشاسته به مخلوط اضافه گردیده و هم زده می شود. بعد از این مرحله مخلوط به دیگ پخت دوجداره منتقل شده و حداکثر 10 دقیقه پخت می گردد بعد از خنک شدن مخلوط به هموژنیزاتور جهت  یکنواخت شدن منتقل می گردد و سپس توسط دستگاه پر کن، پر گردیده و از تونل پاستوریزاسیون جهت پاستوریزه نمودن عبور می نماید و در نهایت پس از اتیکت زنی در بسته بندی نهایی(کارتن) چیده شده و به انبار سرد منتقل می شود.
نمودار گردش مواد

سس سالاد














سس گوجه فرنگی (کچاپ)







در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
4-1- شرايط عملياتي طرح
 شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	2
	300


4-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

4-2-1- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خرید زمین و محل کارخانه
	1
	4,500,000,000
	4,500

	 
	جمع كل 
	1
	 
	4,500


4-2-2- ماشین آلات و تجهیزات
قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

	ردیف
	نام ماشين آلات
	تعداد
	واحد
	هزینه واحد
(ريال)
	هزينه كل
(ميليون ريال)

	1
	نوار 2.5 متری انتقال
	1
	دستگاه
	42,000,000
	42

	2
	سیستم شستشوی دبه ها
	1
	دستگاه
	120,000,000
	120

	3
	فیلر دو نازله
	1
	دستگاه
	175,000,000
	175

	4
	مخازن فرمولاسیون
	1
	دستگاه
	156,000,000
	156

	5
	دستگاه میکسر مایونز
	1
	دستگاه
	170,000,000
	170

	6
	منو پمپ
	2
	دستگاه
	45,000,000
	90

	7
	شرینگ پک
	1
	دستگاه
	95,000,000
	95

	8
	لیبل زن
	1
	دستگاه
	60,000,000
	60

	9
	جت پرینتر
	1
	دستگاه
	200,000,000
	200

	هزینه حمل تا محل کارخانه ، نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی( معادل 5 درصد قیمت ماشین آلات)
	55

	جمع كل  :
	1,163


4-2-3- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه
	رديف
	شرح
	تعداد
	قيمت واحد 
(ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	چرخ دستي
	5
	3,500,000
	18

	3
	وانت پیکان
	1
	150,000,000
	150

	4
	جک پالت
	2
	30,000,000
	60

	 
	 
	228


4-2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي
	ردیف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن ...)
	250

	2
	لوازم آشپزخانه
	5

	3
	ابزار آلات كارگاهي (در صورت نياز)
	15

	4
	پالت های نگه داری انبار
	60

	 
	جمع كل 
	330


4-2-4- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه
	30

	2
	اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها
	20

	3
	هزینه کارشناسی بانک
	21

	4
	هزينه ثبت وام 
	6

	5
	آموزش
	50

	7
	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي
	40

	 
	جمع كل 
	167


4-3- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.
	رديف
	شرح
	هزينه كل
(ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	4,500 

	2
	وسايط نقليه
	228 

	3
	ماشين آلات و تجهيزات
	1,163 

	4
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	330 

	5
	هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا)
	124 

	6
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	167 

	
	جمع كل 
	6,512


4-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح
جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

4-4-1- مواد اوليه 
برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است . 
	رديف
	مواد اوليه اصلي
	محل تامین
	مصرف ساليانه
	واحد
	هزينه واحد
 ( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	روغن مایع
	داخلی
	44
	تن
	25,000,000
	1,112

	2
	سرکه
	داخلی
	31
	تن
	4,500,000
	138

	3
	ادویه جات
	داخلی
	8
	تن
	5,000,000
	38

	4
	آب لیمو
	داخلی
	18
	تن
	11,000,000
	198

	5
	نمک
	داخلی
	17
	تن
	800,000
	14

	6
	نشاسته خوراکی
	داخلی
	106
	تن
	15,000,000
	1,593

	7
	تخم مرغ
	داخلی
	11
	تن
	35,000,000
	397

	8
	شکر
	داخلی
	98
	تن
	9,000,000
	885

	9
	نگهدارنده
	داخلی
	16
	تن
	14,000,000
	222

	10
	فلفل تند
	داخلی
	8
	تن
	35,000,000
	277

	11
	رب گوجه فرنگی
	داخلی
	324
	تن
	17,000,000
	5,508

	12
	پودر پیاز
	داخلی
	16
	تن
	4,500,000
	71

	13
	صمغ ترگاکانت
	داخلی
	4
	تن
	75,000,000
	327

	14
	ادویه مخصوص
	داخلی
	2
	تن
	65,000,000
	129

	15
	دبه 10 کیلویی
	داخلی
	110,160
	عدد
	3,600
	397

	16
	درب دبه
	داخلی
	110,160
	عدد
	1,200
	132

	17
	اتیکت 
	داخلی
	110,160
	عدد
	250
	28

	18
	کارتن 4 تایی
	داخلی
	27,540
	عدد
	3,500
	96

	25
	سایر
	داخلی
	 
	معادل 1 درصد
	 
	116

	 
	جمع كل : 
	11,676


4-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه 
(ريال)
	حقوق ساليانه
 (ميليون ريال)

	1
	مدير طرح
	1
	20,000,000
	240

	2
	نگهبان و سرايدار
	1
	9,000,000
	108

	 
	جمع كل 
	2
	 
	348

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	244

	 
	جمع كل 
	 
	 
	592


* پرسنل تولیدی :

	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه 
(ريال)
	حقوق ساليانه 
(ميليون ريال)

	1
	تکنسین فنی
	1
	10,000,000
	120

	2
	كارگر ساده
	5
	8,900,000
	534

	3
	راننده
	1
	8,900,000
	107

	 
	جمع كل 
	7
	 
	761

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	685

	 
	جمع كل 
	 
	 
	1,446


4-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي( و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي ( مشخص مي شود.
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد
 ( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	گاز
	متر مکعب
	480,000
	900
	432

	2
	گازوئیل
	لیتر
	180,000
	2,500
	450

	3
	بنزين
	ليتر
	4,500
	10,000
	45

	4
	برق
	كيلووات ساعت
	960,000
	750
	720

	5
	آب
	مترمكعب
	9,000
	2,500
	23

	6
	روغن واسكازين
	ليتر
	2,000
	10,000
	20

	7
	ارتباطات
	---
	---
	---
	50

	 
	جمع كل 
	 
	1,740


4-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.
	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	4,500
	5
	225
	2
	90

	2
	وسايط نقليه
	228
	10
	23
	7
	16

	3
	ماشين آلات و تجهيزات
	1,163
	5
	58
	3
	35

	4
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	330
	10
	33
	5
	17

	
	جمع
	 
	 
	339
	 
	157


4-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه 
	11,676

	2
	حقوق و دستمزد
	2,037

	3
	سوخت و انرژي
	1,740

	4
	تعمير و نگهداري
	157

	5
	استهلاك
	339

	6
	هزینه تبلیغات (1 درصد فروش)
	201

	7
	پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4)
	312

	 
	جمع كل 
	16,461


4-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد
در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ
(ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ
(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	11,676
	0
	0
	100
	11,676

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	2,037
	70
	1,426
	30
	611

	3
	سوخت و انرژي
	1,740
	20
	348
	80
	1,392

	4
	تعمير و نگهداري
	157
	20
	31
	80
	126

	5
	هزينه اداري و فروش ( 1% فروش)
	201
	0
	0
	100
	201

	6
	بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)
	13
	100
	13
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	312
	35
	109
	65
	203

	8
	استهلاك
	339
	100
	339
	0
	0

	 
	جمع
	16,474
	 
	2,267
	 
	14,208


4-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =30* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =30* 365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دپوی مواد اوليه 
	30
	960

	2
	تنخواه گردان
	30
	393

	
	جمع كل : 
	1,353


4-7- جدول سرمايه گذاري
جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	6,345

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	167

	3
	سرمايه درگردش
	1,353

	4
	جمع كل 
	7,865


4-8- هزینه تولید سالانه
کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	11,676

	انرژي و سوخت
	1,740

	هزينه پرسنلي
	2,037

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	496

	جمع كل :
	15,948


4-9- برآورد نحوه مشارکت

	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	 بانک
	شرکت
	 بانک
	

	ساختمان سازی
	0
	0
	0
	4,500
	0
	4,500

	ماشین آلات و تجهیزات تولید
	0
	0
	0
	1,163
	0
	1,163

	ابزار و تجهیزات کارگاهی
	0
	0
	0
	15
	0
	15

	وسائط نقلیه
	0
	0
	0
	228
	0
	228

	ملزومات اداری
	0
	0
	0
	315
	0
	315

	هزینه های قبل از بهره برداری
	0
	47
	0
	120
	0
	167

	هزینه های پیش بینی نشده
	0
	0
	0
	311
	0
	311

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	47
	0
	6,652
	0
	6,699

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	0
	1
	0
	99
	0
	100

	سرمایه در گردش
	0
	0
	0
	1,353
	0
	1,353

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	47
	 
	8,005
	0
	8,052

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	0
	1
	0
	99
	0
	100


4-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	میزان تولید (تن)
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل (ميليون ريال)

	1
	سس سالاد در بسته بندی دبه 10 کیلویی
	360
	18,500,000
	6,660

	2
	سس گوجه فرنگی در بسته بندی دبه 10 کیلویی
	360
	17,200,000
	6,192

	3
	سس کچاپ کاری در بسته بندی دبه 10 کیلویی
	360
	20,000,000
	7,200

	 
	 
	1,080
	کل فروش :
	20,052


4-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي سرمايه*
	دوره بازگشت سرمايه**
	سرانه سرمايه گذاري ثابت
	سرانه سرمايه گذاري کل

	2,113
	0.26
	3.81
	744
	895


* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1
4-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

                                                                                                                                                                      * کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	میزان تولید
	756
	864
	972
	1,080
	1,080

	فروش خالص
	14,036
	16,042
	18,047
	20,052
	20,052

	هزینه های تولید:

	مواد اولیه
	8,173
	9,340
	10,508
	11,676
	11,676

	حقوق کارکنان تولید
	1,012
	1,156
	1,301
	1,446
	1,446

	انرژی مصرفی
	1,218
	1,392
	1,566
	1,740
	1,740

	نگهداری و تعمیرات
	110
	126
	142
	157
	157

	پیش بینی نشده تولید
	219
	250
	281
	312
	312

	استهلاک
	237
	271
	305
	339
	339

	جمع هزینه های تولید
	10,968
	12,535
	14,102
	15,669
	15,669

	تعدیل موجودی
	20
	20
	20
	20
	20

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	10,948
	12,515
	14,082
	15,649
	15,649

	سود نا ویژه
	3,088
	3,526
	3,965
	4,403
	4,403

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	592
	592
	592
	592
	592

	هزینه های اداری و فروش
	140
	160
	180
	201
	201

	جمع هزینه های عملیاتی
	732
	752
	772
	792
	792

	سود عملیاتی
	2,356
	2,774
	3,193
	3,611
	3,611

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	33
	33
	33
	33
	33

	بیمه دارایی های ثابت
	13
	13
	13
	13
	13

	سود تسهیلات بانکی
	0
	0
	0
	0
	0

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	47
	47
	47
	47
	47

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	2,309
	2,728
	3,146
	3,564
	3,564

	مالیات
	577
	682
	786
	891
	891

	سهم آموزش
	30
	40
	50
	60
	60

	سود سهام
	200
	300
	400
	500
	500

	سود ویژه
	1,502
	1,706
	1,909
	2,113
	2,113

	سود سنواتی
	0
	1,502
	3,208
	5,117
	7,230

	سود نا ویژه به فروش
	0.15
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	سود ویژه به فروش
	0.07
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	سود ویژه پس از کسر اصل وام
	1,502
	1,706
	1,909
	2,113
	2,113

	سود سنواتی پس از کسر اصل وام
	0
	3,208
	5,117
	7,230
	9,343


[image: image1.png]



فصل اول :


آشنایی با محصول








فصل دوم :


آشنایی با روش تولید











آب نشاسته





مخلوط کن تحت خلأ





تخم مرغ





خمیر نشاسته





دیگ پخت





سس مایونز آماده آب نمک- شکر- آبلیمو- روغن- ادویه





هموژنیزاتور





پرکن و دربندی





بسته بندی نهایی





انبار سرد





پیاز





رب گوجه فرنگی با بریکس  28





ادویه+ صمغ- شکر- آب- مواد نگهدارنده





پاستوریزاسیون





در بندی





پرکن





دیگ پخت دو جداره





بسته بندی نهایی





انبار سرد





فصل سوم :


محاسبات مالی











PAGE  
1


